ТЯГОНАПОРОМЕР ТНМ-ЭТ-8

| ТЯГОНАПОРОМЕР ТНМ-ЭТ-8 Предназначен для непрерывного преобразования значений избыточного или вакуумметрического давления воздуха и нейтральных газовых сред в стандартный токовый сигнал 4-20мА и 0-5мА и использование его для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Непрерывное преобразование измеряемого значения давления в унифицированный сигнал постоянного тока. - Использование для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях. |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЯ |  |  |

| ## Модель | ## Предел измеряемого давления, Па |
| --- | --- |
| ## ТНМ-ЭТ-8-80 | ## 80 |
| ## ТНМ-ЭТ-8-125 | ## 125 |
| ## ТНМ-ЭТ-8-250 | ## 250 |

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Предел допустимой основной погрешности, % |  2,5 % |
| Значения выходного сигнала постоянного тока, мА |  |
| код 42 | 4-20 |
| код 05 | 0-5 |
| Напряжение питания | 220В, 50Гц |
| Нагрузочное сопротивление прибора, кОм | от 0,2 до 2,5 |
| Нагрузочное сопротивление датчика с выходным сигналом (0-5)мА: | (0 – 2500)Ом |
| Температура окружающей среды, С | (от +5 до +55) |
| Габаритные размеры, мм | 250 х 220 х 80 |
| Масса, кг, не более | 3 |

ТЯГОНАПОРОМЕР ТНМ-ЭТ-8

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Тягонапоромер ТНМ-ЭТ-8 ТУ 311-04671174.173-95