VLT® HVAC Drive /Новая серия преобразователей частоты

VLT® HVAC Drive оптимизирован для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (насосы, вентиляторы и компрессоры)

- 1,1–45 кВт 3х200-240 В;1,1–450 кВт 3х380-480 В; 1,1-7,5 и 3x525-600 В

- Класс защиты корпуса IP00: 110-450 кВт, IP20: 1,1-7,5 кВт, IP 21/NEMA 1: 11 – 450 кВт, IP55/NEMA12, IP66: 1,1-90 кВт

- Графическая или цифровая операторская панель может устанавливаться и сниматься на работающем приводе (русский язык; персональное меню; фильтры параметров; кнопки: Info (справка), Undo и Cancel; можно выводить на экран графики переходных процессов в реальном времени; 2-х уровневая парольная защита)

- Два способа охлаждения: 1) регулируемый по температуре съёмный вентилятор; 2) через заднюю стенку и внешний радиатор

- Встроенный фильтр гармоник в DC-контуре (входные сетевые дроссели не нужны)

- Покрытие электронных плат компаундом для защиты от агрессивных сред (опция)

- Встроенный интерфейс RS485: открытый протокол Danfoss FC, N2 Metasys, FLN Apogee, Modbus RTU

- Встроенный порт USB для программирования от ПК

- Силовые опции: тормозные резисторы, LC-фильтры, dU/dt фильтры, фильтры гармоник (AHF): 5 и 10%.

### Основные технические характеристики

| Регулирование: Voltage Vector Control Plus (управление вектором напряжения) | FC102: VVC+ |
| --- | --- |
| Выходная частота / разрешение | 0-1000 Гц / ± 0,003 Гц |
| Пусковой момент | 110% - 1 мин, 120% - 0,5 сек. |
| Длина неэкранированного моторного кабеля | 300м |
| Длина экранированного моторного кабеля | 150м |
| Программируемые дискретные входы PNP/NPN | 6 (2 из них могут использоваться как выходы) |
| Аналоговые входы (напряжение или ток) | 2 |
| Программируемые Pulse | 2 |
| Программируемый токовый аналоговый выход 0/4-20 мА | 1 |
| Встроенный источник питания 24 V DC | 200 мА |
| Встроенный источник питания 10 V DC | 15 мА |
| Программируемые релейные выходы | 2 |
| Диапазон регулирования скорости | 1:100 (open loop) |
| Температура окружающей среды | Макс. +50С (среднесуточная: +45С) |

### Функции

- 4 встроенных ПИД – регулятора c автоматической настройкой: 1 – для насоса, вентилятора или компрессора, 3 – для внешних HVAC устройств

- 3-х зонный ПИД – регулятор (регулирование в 3-х контурах по минимуму или максимуму рассогласования); встроенный НЧ-фильтр для сигнала обратной связи; источник питания для двухпроводного датчика; 3 сигнала обратной связи c предварительной математической обработкой: вычитание, сложение, среднее, минимум, максимум; извлечение квадратного корня из значения сигнала обратной связи (регулирование расхода по давлению без датчика расхода).

- Встроенный контроллер условий Smart Logic Controller (20 шагов, таймеры, счётчики, компараторы), логические функции могут работать независимо от цикла контроллера

- Часы реального времени позволяют реализовать дневные и недельные уставки, планировщик заданий на превентивное техобслуживание

- Встроенные счётчики: моторесурса, работы, кВтч, включений в сеть, перенапряжений и перегревов

- Ring Buffer. Архивирование в реальном времени рабочих параметров и аварийных сообщений с программируемой дискретностью от 1 мс постоянно или по событию

- Изменяемая частота коммутации (2-16 кГц) и режим случайной модуляции для снижения акустического шума (белый шум)

- Автоматическая оптимизация энергопотребления (снижает намагничивание в зависимости от нагрузки, в HVAC системах позволяет дополнительно экономить от 5 до 15% электроэнергии)

- Функция автоматической адаптации к двигателю (без вращения вала), теперь вычисляет и cos φ

- Функция управления перенапряжением (Over Voltage Control)

- Функция автоматического снижения нагрузки при перегреве, пропадании фазы или большом дисбалансе в сети

- Функция предварительного прогрева двигателя постоянным током перед запуском (исключает пробой изоляции двигателя в сыром помещении)

- Два варианта тепловой защиты: вход для подключения термистора или настраиваемая тепловая модель двигателя (I2t+частота)

- 4 набора параметров позволяют работать с одним двигателем в 4-х разных режимах или с 4 разными двигателями попеременно

- Функция автоматического перезапуска после восстановления питания

- Функция подхвата вращающегося двигателя в двух направлениях

- Все «лишние» входы-выходы ПЧ могут использоваться как независимая децентрализованная периферия внешним контроллером по коммуникационной шине

- Функция работы в режиме распределённой нагрузки (объединение по шине постоянного тока)

- Функция AC-Brake (тормозная мощность рассеивается в двигателе)

Насосные функции

- Защита от сухого хода и от работы в конце кривой

- Спящий режим (снижает износ оборудования)

- Встроенный каскадный контроллер на два насоса, опции – на 5 и 8 дополнительных насосов.

Вентиляторные функции

- Пожарный режим (ПЧ не реагирует на внутренние ошибки и работает до уничтожения)

- Балансировка потока приточного и вытяжного воздуха

- Контроль обрыва ремня (по моменту и скорости)

- Каскадный П-ПИ регулятор температуры (коррекция уставки, подчинённое управление)

- Мультизонное регулирование давления

Компрессорные функции

- Быстрый пуск: привод управляет байпасным клапаном и пускает компрессор на холостом ходу

- Задание максимально допустимого количества пусков / остановов за заданное время с операторской панели

- Расчёт актуальной температуры в комнате по давлению хладагента, с операторской панели задаётся уставка непосредственно температуры, а не давления.

## Прикладные опции

- MCA 101 PROFIBUS DP V1, MCA 104 DeviceNet ,MCA 108 LON Works, MCA 109 BACnet

- EthernetMaster выполнен в виде отдельного модуля. Имеет встроенный WEB-сервер, который позволяет пользователю быстро получать информацию о рабочем состоянии подключенных приводов, для удалённой диагностики и поиска неисправностей. Шлюз предназначен для обмена данными с PLC-мастерами, работающими в Modbus TCP или Ethernet/IP.

- MCB 101 General purpose I/O option

Карта расширения входов-выходов: 3 дискретных входа 0-24В, 2 аналоговых входа 0-10В,

2 дискретных выхода NPN/PNP push pull, 1 аналоговый выход 0/4-20 мА.

- MCB 105 Relay option

Карта расширения релейных выходов – 3 дополнительных реле.

- MCB 109 Analog I/0

3 входа Pt1000 / Ni 1000, 3 аналоговых выхода по напряжению

- MCB 110 Real Time Clock

- Brake Chopper option

Для подключения внешнего тормозного резистора

- External 24 V DC Back-Up option

Внешнее питание платы управления 24 V DC от источника бесперебойного питания