VLT® AutomationDrive /Новая серия преобразователей частоты

VLT® AutomationDrive представляет концепцию одного привода для любых задач промышленной автоматизации от простого регулирования скорости до динамичных сервоприложений.

- Графическая или цифровая операторская панель может устанавливаться и сниматься на работающем приводе (русский язык; персональное меню; фильтры параметров; кнопки: Info (справка), Undo и Cancel; можно выводить на экран графики переходных процессов в реальном времени; защита паролем).

- Два способа охлаждения: 1) регулируемый по температуре съёмный вентилятор; 2) через заднюю стенку и внешний радиатор (возможность установки в шкафу IP66)

- Встроенный фильтр гармоник в промежуточном DC-контуре (входные сетевые дроссели не нужны)

- Покрытие электронных плат компаундом для защиты от агрессивных сред (опция)

- Встроенный интерфейс RS485: открытый протокол Danfoss FC

- Встроенный порт USB для программирования от ПК

- Силовые опции: тормозные резисторы, LC-фильтры, dU/dt фильтры, фильтры гармоник (AHF)

### Основные технические характеристики

| Регулирование: Voltage Vector Control Plus (управление вектором напряжения), Flux (управление вектором потока), Servo (управление серводвигателями с постоянными магнитами) | FC301: VVC+ FC302: VVC+, Flux current/Servo |
| --- | --- |
| 200-240 В, мощность | FC301 A1: 0,25 – 1,5 кВт FC301/FC302: 0,25 – 45 кВт |
| 380-500 В, мощность | FC301 A1: 0,37 – 1,5 кВт FC301: 0,37 – 45 кВт FC302: 0.37 – 1.1 МВт |
| 525-690 В, мощность | FC302: 11 – 1,2 МВт |
| Класс защиты корпуса IP00 | 18,5 – 400/450 кВт |
| Класс защиты корпуса IP20 | 0,37 – 75/90 кВт |
| Класс защиты корпуса IP21/NEMA1 | 2,2/4 – 1200 кВт |
| Класс защиты корпуса IP54/NEMA12 | 90/110 – 1200 кВт |
| Класс защиты корпуса IP55/NEMA12 | 0,37-75/90 кВт |
| Класс защиты корпуса IP66/NEMA4х | 0,37-75/90 кВт |
| Выходная частота | FC301: 0,2-1000 Гц; FC302: 0-1000 Гц |
| Пусковой момент | 160% - 1 мин, 180% - 0,5 сек. |
| Длина неэкранированного моторного кабеля | FC301 - 75м; FC302 – 300м |
| Длина экранированного моторного кабеля | FC301 - 50м; FC302 – 150м |
| Программируемые дискретные входы PNP/NPN | FC301 – 4 (5); FC302 – 5 (6) |
| Аналоговые входы (напряжение или ток) | 2 |
| Программируемые Pulse/Encoder входы | 2/1 |
| Программируемый токовый аналоговый выход | 1 |
| Дискретные/импульсные выходы | 2 |
| Встроенный источник питания 24 V DC | FC301 – 130 мА; FC302 – 200 мА |
| Встроенный источник питания 10 V DC | 15 мА |
| Программируемые релейные выходы | FC301 – 1; FC302 – 2 |
| Разрешение выходной частоты 0-1000 Гц | FC301:  0,013 Гц; FC302:  0,003 Гц |
| Точность повторения Precise start/stop | FC301:  1 мс; FC302:  0,1 мс |
| Время системного отклика | FC301:  20 мс; FC302:  2 мс |
| Диапазон регулирования скорости | 1:100 (open loop); 1:1000 (closed loop) |
| Точность поддержания скорости (open loop) | 30-4000 об/м, макс. ошибка  8 об/м |
| Точность поддержания скорости (closed loop) | 0-6000 об/м, макс. ошибка  0,15 об/м |
| Температура окружающей среды | Макс. +50С (среднесуточная: +45С) |
| Интервал сканирования платы управления | FC301 – 10 мс; FC302 – 1 мс |

### Функции

- Встроенные ПИД - контроллеры: процесса и скорости, ПИ - контроллер момента (только FC302)

- Встроенный контроллер условий Smart Logic Controller (20 шагов), логические функции могут работать независимо от цикла контроллера

- Встроенные счётчики: моторесурса, работы, кВтч, включений в сеть, перенапряжений и перегревов

- Все «лишние» входы-выходы ПЧ могут использоваться как децентрализованная периферия внешним контроллером по коммуникационной шине

- Ring Buffer. Архивирование в реальном времени рабочих параметров и аварийных сообщений с программируемой дискретностью от 1 мс постоянно или по событию

- Изменяемая частота коммутации (2-16 кГц) и режим случайной модуляции для снижения акустического шума (белый шум)

- Автоматическая оптимизация энергопотребления (снижает намагничивание в зависимости от нагрузки, в HVAC системах позволяет дополнительно экономить до 15% электроэнергии)

- Функция автоматической адаптации к двигателю (без вращения вала)

- Настраиваемые S-образные характеристики разгона-торможения

- Функция управления перенапряжением (Over Voltage Control)

- Функция Кинетический Back-up (при провалах сетевого напряжения FC300 может использовать для своего питания накопленную кинетическую энергию нагрузки)

- KTY-sensor (температура обмоток двигателя учитывается для подстройки значений сопротивлений статора и ротора в алгоритме регулирования)

- Функция Precise Stop обеспечивает точный останов по заданному количеству импульсов от датчика положения

- Функция подхвата вращающегося двигателя (в режиме FLUX время сокращается до 100 мс)

- Функция работы в режиме распределённой нагрузки (объединение по шине постоянного тока)

- Функция AC-Brake (тормозная мощность рассеивается в двигателе)

## Прикладные опции

- MCA 101 PROFIBUS

Поддерживает обмен данными по протоколам PROFIBUS DP V1, PROFIdrive и Danfoss FC.

- MCA 104 DeviceNet, MCA 105 CANOpen

EthernetMaster

Ethernet Master выполнен в виде отдельного модуля. Имеет встроенный WEB-сервер, который позволяет пользователю быстро получать информацию о рабочем состоянии подключенных приводов, для удалённой диагностики и поиска неисправностей. Шлюз предназначен для обмена данными с PLC-мастерами, работающими в Modbus TCP или Ethernet/IP.

- MCB 101 General purpose I/O option

Карта расширения входов-выходов: 3 дискретных входа 0-24В, 2 аналоговых входа 0-10В,

2 дискретных выхода NPN/PNP push pull, 1 аналоговый выход 0/4-20 мА.

- MCB 102 Encoder option

Используется для: VVC+ closed loop; Flux Vector Speed control; Flux Vector Torque control; двигателей с постоянными магнитами с SinCos 5 V TTL датчиком (Hyperface). SSI Absolute Encoder Interface, поддерживает EnDat энкодеры

Энкодер 24 VDC можно подключать без этой опции прямо на встроенные дискретные входы.

- MCB 103 Resolver Interface

Поддерживает обратную связь от резольверов серводвигателей и асинхронных двигателей, работающих в режиме управления вектором потока.

- MCB 105 Relay option

Карта расширения релейных выходов – 3 дополнительных реле.

- MCB 108 Safe PLC Interface

- MCO 305 Programmable Motion Controller

Интегрированный программируемый Motion Controller для FC301 и FC302. MCO 305 оптимизирован для задач синхронизации (электронный редуктор), позиционирования, CAM-контроллер.

- MCB 107 24 V DC Back-Up option

Внешнее питание платы управления 24 V DC.

Опции в разработке:

- PROFInet, PROFIsafe

- MCB 104 High precision I/O Module

Карта расширения входов-выходов высокой точности.