Преобразователи частоты  VLT® 5000 и VLT® 5000 FLUX

VLT® 5000 универсальный привод для различных задач промышленной автоматизации

VLT® 5000 FLUX быстродействующий привод с векторным регулированием потока асинхронного двигателя

- VLT® 5000: 0.75–45кВт 3х200-240 В; 0.75–450кВт 3х380-500 В и 45-560кВт 3x525-690 В

- VLT® 5000FLUX: 0.75–45 кВт 3х200-240 В; 0.75–400 кВт 3х380-500 В

- Класс защиты корпуса IP00, IP20, IP 21/NEMA 1, IP54

- Операторские панели (могут устанавливаться и сниматься на работающем приводе)

- Встроенный фильтр гармоник в промежуточном DC-контуре (входные сетевые дроссели не нужны), снижает входной ток и соответственно нагрузку на входные аппараты: трансформатор, контакторы, предохранители и кабели (не нужно переразмеривать)

- Покрытие электронных плат компаундом для защиты от агрессивных сред и работы в условиях повышенной влажности (опция)

- Силовые опции: тормозные резисторы, LC-фильтры, фильтры гармоник (AHF)

- Опции для мощных ПЧ (от 110 кВт):

- встраиваемые в корпус: RFI-фильтр, полупроводниковые быстродействующие  предохранители, расцепитель (рубильник), внешнее питание 24 V DC платы управления и коммуникационной платы (в системах диспетчеризации контроллер при отсутствии сетевого напряжения продолжает получать информацию о состоянии привода)

- внешние: цоколь для напольной установки, монтажный набор для установки ПЧ в стандартный шкаф Rittal

- Регулируемый по температуре вентилятор (снижается акустический шум)

- Плата управления гальванически изолирована от силовой части

### Основные технические характеристики

| Регулирование: Voltage Vector Control Plus (управление вектором напряжения), Flux (управление вектором потока) | VLT5000: VVC+ VLT5000FLUX: VVC+, Flux |
| --- | --- |
| Выходная частота | VLT5000: 0-1000 Гц VLT5000FLUX: 0-300 Гц |
| Пусковой момент | 160% - 1 мин, 180% - 0,5 сек. |
| Длина неэкранированного моторного кабеля | 300м |
| Длина экранированного моторного кабеля | 150м |
| Программируемые дискретные входы | 8 |
| Аналоговые входы (напряжение/термистор) | 2 |
| Программируемые Pulse/Encoder входы | VLT5000: 4 24V DC VLT5000FLUX: вход для Encoder TTL 5V DC |
| Дискретные/импульсные и аналоговые выходы | 2 |
| Встроенный источник питания 24 V DC | 200 мА |
| Встроенный источник питания 10 V DC | 15 мА |
| Встроенный коммуникационный интерфейс с открытым протоколом Danfoss FC | VLT5000: RS485 VLT5000FLUX: RS232 и RS485 |
| Программируемые релейные выходы | 2 |
| Разрешение выходной частоты |  0,003 Гц |
| Время системного отклика | 3 мс |
| Диапазон регулирования скорости | 1:100 (open loop); 1:1000 (closed loop) |
| Точность поддержания скорости (open loop) | VLT5000: <1500 об/м, макс. ошибка  7,5 об/м, >1500 об/м, макс. ошибка 0,5 % |
| Точность поддержания скорости (closed loop) | <1500 об/м, макс. ошибка  1,5 об/м >1500 об/м, макс. ошибка 0,1 % |
| Точность поддержания момента (open loop) | VLT5000: 0-150 об/м, макс. ошибка  20% 150-1500 об/м, макс. ошибка  10% >1500 об/м, макс. ошибка  10% |
| Точность поддержания момента (closed loop) | макс. ошибка  0,5% |

### Функции

- Встроенные ПИД - контроллеры: процесса (только VLT5000), скорости, ПИ - контроллер момента

- Встроенные счётчики: моторесурса, работы, кВтч, включений в сеть, перенапряжений и перегревов

- Архив рабочих параметров и аварийных сообщений

- Настраиваемая частота модуляции до 14 кГц

- Функция автоматической адаптации к двигателю (без вращения вала)

- Функция Кинетический Back-up (при провалах сетевого напряжения ПЧ может использовать для своего питания накопленную кинетическую энергию нагрузки)

- VLT5000FLUX: KTY-sensor (температура обмоток двигателя учитывается для подстройки значений сопротивлений статора и ротора в алгоритме регулирования)

- S/S2/S3-образные характеристики разгона-торможения

- Автоматическое управление электромеханическим тормозом

- Функция подхвата вращающегося двигателя

- Функция пропуска 4 резонансных частот исключает возникновение механического резонанса

- Функция автоматического перезапуска после восстановления питания

- 4 переключаемых набора параметров

- Функция работы в режиме распределённой нагрузки (объединение по шине постоянного тока)

- Функция AC-Brake (тормозная мощность рассеивается в двигателе)

#### Прикладные опции

- Контроллер синхронизации. Контроллер синхронизации может использоваться в любом приложении, где привод должен работать синхронно с ведущим приводом (ленточные конвейеры, смесители, текстильные , упаковочные, волочильные и печатные машины, машины мойки бутылок и т.п.) Контроллер синхронизации работает как электронный редуктор. Передаточное отношение может изменяться во время работы. Скорость или положение автоматически и точно регулируются по сигналам обратной связи энкодеров, установленных на ведущем и ведомом приводах.

Для синхронной работы двух и более приводов можно использовать:

- синхронизацию скорости

- синхронизацию положения (угла)

- синхронизацию по маркеру.

Настройка контролера синхронизации выполняется параметрированием.

- Контроллер позиционирования. Контроллер позиционирования может использоваться в различных приложениях, где преобразователь частоты должен решать задачи позиционирования (координатные столы, паллетизёры, конвейеры, подъёмники, складские и сортировочные машины).

Настройка контролера позиционирования выполняется параметрированием.

- Программируемый контроллер SyncPos. Функции программируемого контроллера:

SyncPos программирование: команды синхронизации, команды позиционирования, PLC-функциональность, CAM – контроллер, прикладная SyncPos программа пользователя.

- Плата расширения релейных выходов (4 дополнительных реле).

- EthernetMaster

Ethernet Master выполнен в виде отдельного модуля. Имеет встроенный WEB-сервер, который позволяет пользователю быстро получать информацию о рабочем состоянии подключенных приводов, для удалённой диагностики и поиска неисправностей. Шлюз предназначен для обмена данными с PLC-мастерами, работающими в Modbus TCP или Ethernet/IP.

- Коммуникационные опции

## VLT5000: LonWorks free topology, LonWorks 78 kBps,  LonWorks 1.25 MBps, PROFIBUS DP V0/V1,  PROFIBUS V0/FMS,  Modbus RTU, DeviceNet, Interbus;

VLT5000FLUX: PROFIBUS DP V0/V1, DeviceNet.