Конверторы воды КВ
Приборы предназначены для умягчения воды и защиты теплопередающих поверхностей от накипи в паровых и водогрейных  котлах, бойлерах, теплообменниках, посудомоечных и стиральных машинах, сетях холодного и горячего водоснабжения, парогенераторах, компрессорах и др. оборудовании.

Прибор должен эксплуатироваться в бытовых и производственных помещениях при температуре не выше 70 град.С и влажности при отсутствии конденсата не более 80%.

Модель прибора выбирается в соответствии с техническими параметрами защищаемого оборудования (диаметр трубопроводов и мощность , см.. Таблицу).

Прибор требует сетевого напряжения 220/240V, 50 Hz и его потребляемая мощность не более10 W.

[image: image1.jpg]



	Модель
	КВ-35
	КВ-45
	КВ-55
	КВ-70
	КВ-100
	КВ-150

	Ограничения по мощности защищаемого оборудования, кВт
	140
	200
	1000
	1700
	2500
	3000

	Ограничения по внешнему диаметру труб, мм
	35
	45
	55
	70
	100
	150

	Оптимальный расход воды, куб/час.
	0,1-5,8
	0,2-7,5
	0,5-12,5
	1-23
	1-70
	2-150

	Минимальное число витков в обмотке на трубопроводе
	12
	15
	15
	17
	17
	20

	Напряжение питающей сети
	200V…240V, 50 Hz

	Потребляемая мощность,W
	<10

	Напряженность электрического поля, В/м
	<20

	Длинна прямолинейного участка трубы под намотку, мм
	0,4 – 0,5

	Габаритные размеры(Д*Ш*В), мм
	200*145

*53
	200*145

*53
	200*145

*73
	200*145

*73
	217*160

*102
	280*190

*106

	Присоединительные размеры, А*В, мм
	185*90
	185*90
	185*90
	185*90
	180*90
	235*90


Расстояние от намотанных катушек на трубе до места установки прибора не более 1-го метра.

